附件1、采购需求：

本船按列规则和规范进行设计：

中华人民共和国海事局(CHINA  MSA)《沿海小型船舶检验技术规则》(2016)；

中国船级社《小型海船入级规范》（2021）

中华人民共和国海事局(CHINA  MSA)《吨位丈量规则》(2022)；

中国船级社《船舶应用电池动力规范》(2023)；

CCS《材料与焊接规范》(2023)；

1.1.3主要尺度及性能

1.1.3.1主要尺度

| 总 长 | Loa | 13.50 ±0.5m |
| --- | --- | --- |
| 设计水线长 | LWL | 11.80 ±0.5m |
| 型 宽 | B | 3.50 ±0.05m |
| 型 深 | D | 1.50 ±0.05m |
| 设 计 吃水 | d | 0.72 ±0.05m |
| 肋 距 |  | ≤0.50 m |

1.2动力装置

1.2.1推进电机

推进电机额定功率30KW，2台

1.2.2动电池系统

电池包 ≥6只

域管理箱 ≥2只

系统总储能≥97.98kWh

系统通讯    CAN总线

系统重量≥ ~1T（含电池架）

电池包温度  温度≤55℃，最大温差≤4℃

安全性     满足过充，短路等安全测试要求;

满足CCS认证要求

1.2.4柴油发电机

发电机组功率20KW,1台。

1.3航速

本船在设计满载吃水条件下，主机发出最大持续功率，光洁船身，蒲氏风不大于3级，水流平缓，深静水最高航速≥10kn，经济航速≥6kn。

1.4续航力

本船经济航速续航力≥35海里

1.5人员定额

船员定额 2 人，乘员定额 8 人。

1.6布置概况

1.6.1主甲板以下

应设有艉尖舱、电池舱、设备舱、艏尖舱、淡水箱、燃油箱、污水箱。

1.6.2主甲板

应设有卫生间、乘员区、驾驶区。

2船体结构

2.1概述

2.1.1本船为主船体为纵骨架式、上建横骨架式，单底全焊接结构。

2.1.2本船结构材料为耐蚀铝材。船体结构材料均采“CCS”认可的材料。

3.报价方应以本项目所涉及的有关项目的所有费用（包括不限于船舶设计、制造、安装、运输保险、调试、船检、试航、验收、技术资料(含完工图纸)、操作人员现场培训、一年质保期及送船至用户指 定码头、办理船舶检验证书（ccs）等费用。）进行报价

附件2、报价格式

报价文件

项目名称：（由报价人填写）

项目编号：（由报价人填写）

报价：（填写“全称”）

（由报价人填写）年（由报价人填写）月

营业执照

单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的报价人，全权代表我方处理报价人过程的一切事宜，包括但不限于：参加报价、谈判、澄清等。报价人代表在报价人过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：     身份证号：         手机：

报价人代表：     身份证号：         手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

报价函

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 标的 | 品牌、型号 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电动船舶 |  |  |  | 1艘 |  |  |

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日